CAS 24 T 815-2
CAS zakoupená v listopadu 2006, z finančních prostředků Obce Čeladná a dotace 2 mil. Kč Moravskoslezského kraje.
Cena vozidla: 5,7 mil. Kč
Podvozek: Tatra a.s., Kopřivnice, typ 815-290R55/411

Nástavba: THT, s.r.o., Starohradská 316, Polička

Registrační značka: 2T2 9966

Volací znak: PFM 715

Technická specifikace
Požární automobil smíšené kategorie, konstruovaný k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída S. Požární výbava původně ve speciálním redukovaném provedení, dnes již rozšířená o mnoho dalších technických prostředků.
1. PODVOZEK

    - dvounápravové šasi s připojitelným  pohonem přední nápravy pod zatížením a s     

      průběžným rámem, umožňujícím montáž nástavby bez pomocného rámu

    - samostatně řaditelné uzávěrky diferenciálů

    - nezávisle zavěšené a nezávisle odpérované polonápravy

    - brodivost podvozku min. 800 mm

1.1. KABINA ŘIDIČE

    - čtyřdvéřová, jednoprostorová, nedělená

    - sklopná

    - počet míst k sezení 1 + 5

    - zadní řada sedadel vybavena 4 držáky dýchacích přístrojů (Fenzy) a opěrkou hlavy

    - pod zadní řadou sedadel úložná schrána
    - vybavena mezi řidičem a velitelem prostorem pro uložení dokumentace formátu A4

    - osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zadní části účelové nástavby 

    - je vybavena dvěma řadami sedadel orientovanými po směru jízdy

    - před zadní řadou sedadel přídržné madlo

    - sedadlo velitele Bostrom (s uchycením dýchacího přístroje)

    - před sedadlem velitele lampička na čtení map

    - nezávislé naftové topení s výkonem min. 4 kW

1.2. MOTOR

Motor naftový, vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnícího vzduchu, vidlicový, vzduchem chlazený s přímým vstřikováním paliva, s rozvodem OHV.
Splňuje emisní normu EURO III.
- T3C-928-90

- 8 válců do V

- Výkon 300 kW
- Točivý moment 2 100 Nm/1 000-1 200 ot.min

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Převodovka mechanická, čtrnáctistupňová se synchronizací a posilovačem řazení.

Převodovka vybavená pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla, s možností zapínání a vypínání z kabiny řidiče a z prostoru ovládacího panelu požárního čerpadla.

Přídavná převodovka dvoustupňová.

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Přední náprava řídící s čelním diferenciálem s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou dle potřeby.

Kyvadlové polonápravy odpruženy zkrutnými tyčemi.

Tlumiče pérování teleskopické.

Zadní náprava vybavena čelním diferenciálem s uzávěrkou zapínatelnou dle potřeby. Kyvadlové polonápravy odpruženy vinutými pružinami a vzduchovými vlnovcovými pružinami.

Tlumiče pérování teleskopické. 

Zadní náprava vybavena zkrutným stabilizátorem.

1.5. ŘÍZENÍ 

Řízení levostranné s monoblokovým servořízením.

1.6. KOLA A PNEUMATIKY

Na přední nápravě jednoduchá montáž a na zadní nápravě dvojitá montáž

Pneumatiky:
- přední náprava 385/65 R22,5 MICHELIN


- zadní náprava 315/80 R22,5 BARUM BD22

Náhradní kolo 315/80 R 22,5 dodáno příbalem.

1.7. BRZDY

Šasi vybaveno dvouokruhovými vzduchovými brzdami.

Vozidlo vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem a samostavným zařízením brzd.

Vozidlo vybaveno přípojkou pro doplňování tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

1.8. ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ

Dva pomocné závěsy na předním nárazníku, umožňující připojení lanového navijáku s tažnou silou min. 5000 kg.

V zadní části vozidla tažné zařízení pro nebržděný přívěs 900 kg. 

1.9. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napětí elektrického příslušenství 24 V.

Zdrojem napětí dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah.

Vozidlo vybaveno přípojkou pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

Zařazení zpětného převodového stupně zvukově signalizováno.

Přední světlomety do mlhy.

Na horní nástavbě vozidla zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu.

Měnič napětí

24V/12V- 6 A

1.10. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabině řidiče světelná rampa s dvěma zábleskovými majáky modré barvy, se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení.

Na přední masce vozidla dvě doplňková výstražná LED světla modré barvy.

V zadní části nástavby zábleskový maják modré barvy a dvě oranžová výstražná světla.

2 NÁSTAVBA

2.1. KAROSERIE

Konstrukce karoserie umožňuje manipulaci s požární výbavou a obsluhu požárního čerpadla bez použití stupaček.

Kostra svařena z ocelových profilů a oplechována ocelovým oboustranně pozinkovaným plechem při použití technologie lepení. Vnitřní výbava provedena z hliníkového profilovaného plechu.

Stejným plechem polepena i horní plošina karoserie.

Boční otvory skříně zakryty hliníkovými roletkami.

Zadní skříň pro čerpací zařízení zakryta nahoru výklopnými dveřmi.

Na zadní stěně vpravo žebřík pro výstup na horní pracovní plošinu. 

Žebřík má plastové příčle s neklouzavou úpravou.

2.2. NÁDRŽ

Nádrž na vodu z nerezového plechu a opatřena pasivací.

Nádrž na vodu vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství.

Na horní části nádrže průlez o 450 mm s odklopným víkem.

Membránový ventil, který zajišťuje odvzdušnění nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění.

Ve spodní části nádrže příruba pro připojení sání čerpadla.

Zařízení pro úplné vypouštění nádrže.

Objem nádrže na vodu


 3 400  l      

Objem nádrže na pěnidlo


    210  l

2.3. ČERPADLO

V zadní skříni karoserie namontováno požární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. Čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz.

Čerpadlo se skládá z jednostupňové nízkotlaké a jednostupňové vysokotlaké části. Oba stupně na společné hřídeli, přičemž vysokotlaká část je integrovaná do pláště nízkotlakého stupně.

Konstrukce čerpadla umožňuje při nízkotlakém provozu zásah nízkým tlakem vody pomocí vysokotlakého průtokového navijáku. 

Čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem, který je aktivován při teplotě 48°C.

Čerpadlo vybaveno automatickou pístovou vývěvou. 

Technické údaje 







jmenovitý průtok 





2 400  l.min-1

jmenovitý tlak






0,8 MPa

jmenovitá sací výška





3 m

Vysokotlak

jmenovitý průtok





250  l.min-1

při jmenovitém tlaku





4,0 MPa

V zadní skříni umístěn ovládací panel čerpacího zařízení.

Ovládací panel obsahuje tyto ovládací a kontrolní prvky:

- manovakuometr

- manometr nízkého tlaku

- manometr vysokého tlaku

- elektronický hladinoměr vody

- elektronický hladinoměr pěnidla

- otáčkoměr čerpadla s vyznačenou hodnotou max. otáček a počítadlem motohodin

- ovladač otáček motoru

- ovladač zapínání a vypínání PTO

- ovládací prvky přiměšování

- indikátor přehřátí pohonné jednotky

- ostatní ovládací a kontrolní prvky

- osvětlení ovládacího panelu

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla.

Množství přisátého pěnidla




2 až 165 l.min-1

2.5. HADICOVÝ NAVIJÁK

V pravé zadní skříni vozidla namontován průtokový hadicový naviják s hadicí DN 25 v délce 60 m. Volný konec hadice opatřen pistolovou proudnicí s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice musí umožňovat použití pěnotvorného nástavce, který je součástí dodávky. 

Navíjení hadice se provádí pomocí elektromotoru.

jmenovitý průtok 





200 l.min-1

jmenovitý tlak






4,0 MPa

dostřik přímým proudem




29 m

dostřik roztříštěným proudem



15 m

2.6. PROSTORY  PRO  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prostory pro příslušenství zakryty roletkami z hliníkových lamel. 

Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po vytažení rolety.

Otevření signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče.

Police (přihrádky) pro příslušenství provedeny z hliníkového plechu.

2.7. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání ocelovou drtí

- odmaštění

2.8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAROSERIE

- nástřik základní barvou - epoxidová barva

- tmelení a broušení - polyesterový tmel

- nástřik mezivrstvy plničem - akrylátový plnič

- nástřik vrchního laku - akrylátový dvousložkový email

2.9. BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Základní odstín RAL 3000,  nárazníky, blatníky a pruh bílá RAL 9003

- Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ 

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. 

2.10. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- díly oplechování - oboustranně pozinkovaný plech

- vnitřní plochy uzavřených profilů - nástřik speciální hmotou na bázi vosku

- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku

3. ROZMĚRY

Délka




7 650 mm

Šířka                                                   2 550 mm

Výška




3 150 mm
3.1. HMOTNOSTI

Celková hmotnost


18 000 kg

4. VÝBAVA VOZIDLA
- lanový naviják Ramsey RE 12 000
- osvětlovací stožár TVS 2x500 W, s dálkovým ovládáním
Kabina řidiče:

7 ks dýchací přístroj Fenzy

3 ks láhev záložní kompozit

2 ks maska Fenzy záložní 

1 ks explozimetr

5 ks svítilna SURVIVOR

6 ks svítilna Peli Led
1 ks vozidlová radiostanice Motorola GM 360
4 ks přenosná radiostanice Motorola GP 340
registr NL, dokumenty velitele

2 ks nůž na bezpečnostní pásy 

lezecká výbava dle pokynu GŘ č. 46/2002

10 ks rukavice lékařské 

1 ks vytyčovací páska

6 ks reflexní vesty
1 ks vesta velitel zásahu
2 ks deka

1 ks prostěradlo

parat maska

respirátory
3 ks oblek chemický nepřetlakový SUNIT

sada klíčů k odpojování autobaterií

1 ks hasicí přístroj práškový PG 2 

6 ks držák na PET láhve

6 ks lahví 1,5l 

kufr-sada na otevírání dveří
2 ks sněhové řetězy Pewag

povinná výbava vozidla

Přední skříň pravá: 

1 ks vyprošťovací souprava

kužely, výstražné světlo

1 ks zachycovač airbagu

odsklívací nástroj glass-ex 

souprava zvedacích a těsnících vaků

2 ks račna, popruh

stabilizační klíny 

vakuová matrace

Střední skříň pravá:

1 ks motorová pila s příslušenstvím 45

1 ks motorová pila s příslušenstvím 372 XP

1 ks náhr. lišta k MP 372 XP, řetěz  

1 ks kanystr kombinovaný

2 ks sekera štípací Fiskars

1 ks rozbrušovací pila+kotouče ocel, beton, katastrofic

1 ks přetlačná lopatka k motorové pile

1 ks přilba k motorové pile

1 ks pohotovostní batoh ER-10
sada vakuových dlah
Zadní skříň pravá:

1 ks nástavec pěnotvorný pro vysokotlakou proudnici AWG

1 ks ejektor stojatý 

1 ks lano ventilové 8x25 m 

1 ks vidlice lana

4 ks koš

4 ks objímka hadicová C 52                            



1 ks sáček na objímky                                     



8 ks objímka hadicová  B 75                           



1 ks sáček na objímky  

1 ks proudnice galaxie                                   



4 ks vazák na hadice 10x1,6 m

1 ks sáček na objímky

Přední skříň levá: 
1 ks mečová pila Dewalt 

1 ks skříňka s nástroji

1 ks skříňka elektro

osvětlovací stožár TVS Chodov

1 ks kanystr naturál 10 l

1 ks generátor el. proudu Honda ETC 6500

1 ks zemnící kolík s kabelem

1 ks kladivo

1 ks osvětlovací stožár s osv. tělesem

2 ks prodlužovaní kabel 230 V, 50 m

1 ks elektrocentrála 600W

1 ks rozdvojka
2 ks halogenový reflektor 500 W/230 V 

1 ks přetlakový ventilátor MT 224

1 ks kalové čerpadlo 80 KDFÚ 
1 ks klín pod kola

Střední skříň levá: 

1 ks proudnice clonová C 52

1 ks proudnice kombinovaná C 52 AL uzávěr

1 ks proudnice B 75

2 ks proudnice C 52 Turbosupon
1 ks kanálový krtek C 52

8 ks hadice B 75x20 m 

5 ks hadice C 52x20 m 

2 ks klíč na spojky a šroubení 75/52

1 ks přechod 110/75

1 ks přechod 52/25

2 ks přechod 75/52

1 ks přechod 125/110

1 ks rozdělovač

1 ks sběrač 110

5 ks těsnění hadic C 52

5 ks těsnění hadic B 75

1 ks krabice na těsnění velká 

1 ks kulový kohout přenosný AWG
2 ks hadice B 75x5 m

1 ks klíč k podzemnímu hydrantu

Zadní skříň levá:

1 ks hasicí přístroj práškový PG 6

1 ks hasicí přístroj CO2 S6 

1 ks VRVN

1 ks sekera bourací 

1 ks hydrantový nástavec

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu

2 ks dekontaminační prostředek 1 L  




1 ks hadice C 52x20 m
1 ks proudnice C 52 Turbosupon
1 ks pákové kleště

1 ks komínový ježek   






2 ks včelařská kukla, oblek    





1 ks páčidlo ploché

10 ks pytel polyetylén






2 ks vak-ex




                        
4 ks neprůhledná fólie 2x2 m





průtokový kartáč na mytí 25x10 m





2 ks textilní úvazek 8 t, 6 m 






textilní úvazek 1 t, 3 m 





lanová kladka 10 t







2 ks lanové spojky




            

Zadní skříň:

1 ks plovoucí čerpadlo Maximum 8K

1 ks přiměšovač Z4-AWG 

2 ks přechod 75/52

Horní plošina:
1 ks postřikovač na hubení hmyzu

1 ks proudnice pěnotvorná P6

2 ks motykosekera 

1 ks kanadská stříkačka 

1 ks žebřík nastavovací PROFI AL 4

1 ks hák trhací

1 ks nosítka sanitní

1 ks krumpáč s násadou

2 ks lopata špičatá

2 ks kanystr plastový  25 L čirý

2 ks přejezdový můstek

2 ks sud 50 L na sorbent

2 ks koště cestářské

vidle, kopáč

1 ks proudnice pěnotvorná M4-C AWG 

1 ks kanálová rychloucpávka

1 ks nádoba na úkapy 16 L

3 ks prodlužovací kabel ponorného čerpadla

redukce ke kabelu ponorného čerpadla

proudový chránič k ponornému čerpadlu

1 ks stativ

1 ks nástavec sací na pěnidlo 

1 ks vlečná tyč




