DA-8 T805
Dopravní automobil určený pro přepravu požárního družstva a technických prostředků. Automobil sestává z podvozku s centrální nosnou rourou, na ní je na pomocném rámu namontovaná budka řidiče pro dvě osoby, za ní pak valník, kde byly uloženy technické prostředky a příslušenství včetně přenosné motorové stříkačky PS 8. Vozidlo je vybaveno výstražným a rozhlasovým zařízením. 

Rok výroby: 


1956
Výrobce podvozku: 

Tatra, n.p., Kopřivnice
Výrobce nástavby: 

Tatra, n.p., Kopřivnice
Registrační značka: 

FM 03-80
Celková hmotnost vozidla:
4450 kg

Rozměry vozidla: délka 
4720 mm

                              šířka 
2000 mm

                              výška 
2610 mm

Typ motoru: 


T603A, zážehový, vzduchem chlazený osmiválec
Výkon motoru: 

56 kW

Náhon: 


4x4

Převodovka: 


4 stupňová, bez synchronizace

Přídavná převodovka:  
2 stupňová, bez synchronizace

Nápravy: 


kyvné, s redukcí v kolech

Brzdy: 


bubnové, jednookruhové, hydraulické
Objem palivové nádrže: 
100 l

Nejvyšší rychlost: 

80 km/h

Výbava: 


PS-8, hadice, armatury 

Vozidlo se již prezentuje pouze při historických ukázkách. 

